淮阴工学院萧湖双创基地校园一卡通设备及相关附属设备采购安装

招标文件

项目编号：HGZB20180116

淮  阴  工  学  院

2018 年 7月 23日

目  录

第一章  投标须知  ……………………………………………… 2

第二章  采购需求及性能要求…………………………………… 7

第三章  合同主要条款…………………………………………… 11

第四章  投标文件样式…………………………………………… 12

第一章 投标须知

一、招标项目

淮阴工学院萧湖双创基地智慧校园相关设备采购安装

项目预算：60万元。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次采购货物的经营范围；

3.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有主要产品经销商或产品代理商资格；

4.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录（提供承诺书）；

5.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

资格后审，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：300元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

五、投标保证金

投标保证金金额为1万元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在9月初办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标人应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标。接受投标人让利于学校的优惠报价。

3.法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件）。

4.营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）。

5.企业资质证明：主要产品非生产商须提供经销商、代理商资质证明，须在签订合同前提交。

6.售后服务、质量保障情况。

7.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）；

8. 2015年1月以来签订实施的与本项目直接相关业绩目录及证明材料（目录须包含购货单位、合同时间、合同金额、购货单位联系人、联系电话，提供与本项目直接相关的供货合同等材料）。

9.近三年在招投标活动中无不良记录承诺书（格式自拟）。

10.其他相关材料。

1-10项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年8月15日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式四份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年8月15日下午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校不保证最低价中标，可根据实际需要对项目中的设备数量进行增减。评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。若投标不足3家或实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评分标准如下：

综合评分表

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 55 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得55分，投标价格高于基准价的按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*55 |  |
| 技术指标 | 30 | 投标产品的所有技术参数全部满足招标要求，得25分。负偏离一项扣1分，超过6项负偏离作无效标处理；其中带★的指标不能出现负偏离。 优于要求指标（正偏离）得0.5分，最高不得超过5分（提供相关证明材料，并得到2/3评委认可）。 |  |
| 业绩 | 5 | 投标人2015年1月以来签订实施的与本项目内容直接相关的30万元以上相关业绩，有1项，得1分，最多得5分。提供合同复印件，原件备查。 |  |
| 售后服务 | 8 | 投标所有设备免费质保期限不少于三年。全部设备设备免费质保延长的每一年加1分，最多加3分； 根据服务承诺、服务响应情况打0-3分。 投标公司注册地为江苏省内的加1分，公司注册地为淮安地区的加2分。。 |  |
| 综合评价 | 2 | 投标文件的符合性、规范性等综合评价打分 |  |
| 总分(100分) |  |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.经2/3以上评委认定投标品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同后2周内供货。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：蔡老师，联系电话：13861593583；

招标办联系人：王老师、董老师，电话：0517-83559069、83559815。

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年7 月23日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

本项目分为两部分，1、学校原有一卡通系统（新开普）应用延展设备增补部分。2、服务器、电脑、硬盘录像机、校园广播等通用设备部分。

第一部分设备，投标商必须保证所选设备能与我校原有一卡通系统实现无缝对接。第二部分中校园广播中的网络解码控制器必须与我校原有系统无缝对接。第二部分其他设备，投标商可根据设备性能参数自行选择。

投标人可以在推荐品牌内投标，也可投标质量、性能更优的其他品牌产品；投标品牌档次不能低于采购人推荐品牌档次的，否则为无效投标。

|  |  |  |  |  | 设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 数量 |  | 设备参数 |  |
| 1 | 一卡通延展设备 | 智能pos机 | 可接入校方在用新开普一卡通系统 | 50 |  | ★智能系统Android 6.0及以上，采用64位1.4GHZ四核CPU，储存器 4G FLASH，1G DDR3； 具有前后显示/触摸屏，按键键盘 10个数字键/字母键；支持非接触式M1、CPU卡,符合ISO/IEC14443规范要求，支持TYPE A/B标准；外接接口 1个RJ45接口，1个RS232接口（支持多波特率，带5V电源输出（电源的输出通过软件控制））， 1个USB2.0（OTG），1个USB Device接口；通讯方式 以太网：10/100Mbps自适应，WIFI（本次方案主要通讯方式），蓝牙4.0。 ★二维码识别 1.有独立的二维码扫描识读区，方便用户使用。2.快速完成扫码支付（500ms以内）； 工作环境 工作温度：-20℃～70℃ |  |
| 2 |  | pasm卡密钥终端卡 | 与智能pos机配套 | 50 |  | CPU卡系统专用，每个读卡终端1块；存储计算、验证密钥，具有密钥销毁策略（多次验证失败后销毁，确保机具密钥安全性） |  |
| 3 |  | 身份证阅读器 | 可接入校方在用新开普一卡通系统 | 3 |  | 标准 符合ISO14443TypeB标准/保密模块:身份证核验系统专用模块；通讯接口 1．USB，USB接口符合USB2.0协议； 2．RS232串口 供电 DC 5V （USB接口直接取电）；读卡距离 0~3.0cm |  |
| 4 |  | 智能读卡器 | 可接入校方在用新开普一卡通系统 | 20 |  | cpu卡的读写，发卡、挂失、解挂等；安全性：数据加密和双向验证功能；接口:免驱USB通过银行卡检测中心QPBOC认证，提供认证证书；具有CQC质量认证，提供认证证书；具有电子产品监督机构出具的检验报告 |  |
| 5 |  | 自助补卡机 | 可接入校方在用新开普一卡通系统 | 1 |  | 实现校方在用一卡通系统自助补卡、证卡打印 ★CPU： 2.4GHz（含）以上；触摸屏 17”表面声波式(支持手写笔识别输入)； 寿命：单点触控5000万次无偏差；防水、防尘、防暴、防刮擦；支持二代证读卡器； UPS：断电支持5~10分钟运行；智能提示断电信息； 7*24H,稳定性强，散热性能好。 |  |
| 6 |  | 证卡打印机 | HITI CS-220 斑马ZXC 3P Datacard SD260 | 1 |  | 个性化校园卡证卡打印设备；打印模式:单色热转印、彩色热升华；打印速度:彩色150张/小时、单色/700张/小时；分辨率：300DPI；可打印200张卡片/卷 |  |
| 7 |  | 批量发卡机 | 可接入校方在用新开普一卡通系统 | 1 |  | 个性化校园卡证卡打印设备；打印模式:单色热转印、彩色热升华；打印速度:彩色150张/小时、单色/700张/小时；分辨率：300DPI；可打印200张卡片/卷基本项目 彩色打印机300dpi热感头卡片规格：ISO CR-80/ISO 7810(53.98mm * 85.60mm) |  |
| 8 | 餐厅无线专网覆盖 | 交换机 | 华为 华三 D-link | 1 |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,370W POE交流供电)；基础服务标准 7x10xND-36月 |  |
|  |  | 无线AP | 华为 华三 D-link | 5 |  | ★兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准，双频，内置天线，蓝牙,，USB,PSE，IoT插槽，支持POE供电和受电，支持多用户CAC |  |
| 9 |  | 光模块 | 光模块-SFP+-10G | 2 |  | 与交换机同品牌 多模模块(850nm,0.3km,LC) |  |
| 10 |  |  | 光模块-eSFP-GE | 2 |  | 与交换机同品牌 单模模块(1310nm,10km,LC) |  |
| 12 |  | 网络布线及联通调试 | 辅材若干 （6类双绞线、光纤跳线等） | 1 |  | 实现与枚乘路校区的现有一卡通专网的部署与调试。 |  |
| 13 | 服务器 | 服务器 | IBM Dell 新华三 | 3 |  | ★CPU：2颗Inter Xeon 处理器 E5-2630v4 10C 型，2.2G； 内存：32G内存 ； 硬盘：3*300G SAS 15K ； 网卡：2口千兆； RAID：Raid 0,1； 电源：双电源；原厂质保3年以上 |  |
| 14 |  |  | IBM Dell 新华三 | 2 |  | ★CPU：2颗Inter Xeon 处理器 E5-2630v4 10C 型，2.2G； 内存：32G内存 ； 硬盘：4*300G SAS 15K ； 网卡：2口千兆； RAID：Raid 5； 电源：双电源；原厂质保3年以上 |  |
| 15 | 其它 | 摄影灯光、布景 | 神牛 金贝 爱玲珑 | 1套 |  | 4只功率为600ws室内闪光灯，保荣卡口，2.4G无线传输，液晶显示，支持SONY相机TTL； 1只功率为600WS的外拍灯，锂电池一体灯，2.4G无线传输,38WLED造型灯，支持SONY相机TTL； 配套引闪器（SONY口）； 1只抛物线深口柔光箱，1只90x90cm网格柔光箱，1只50X130cm网格柔光箱，1只雷达罩； 4只配套灯架（其中1只灯架为带轮子的斜臂架）； |  |
| 16 |  | 笔记本电脑 | Apple IBM Dell | 1 |  | ★2.8GHz 四核第七代 Intel Core i7 处理器 15英寸，Turbo Boost 最高可达 3.8GHz ★16GB 2133MHz LPDDR3 内存，256GB SSD盘 Radeon Pro 555 图形处理器， 2GB 显存，四个雷雳 3 端口，触控栏和触控 ID，操作系统OS X |  |
| 17 |  | 台式电脑 | 联想 戴尔 惠普 | 2 |  | ★主板芯片组B250，CPU Intel Core i7-7700 3.60 GHz，四核 三级缓存8MB， ★GT730 2G DDR3独立显卡显存容量2GB，内存8GB DDR4，插槽数量2个，最大支持容量32GB， 硬盘容量1TB，转速7200转/分钟，盘位数2，SSD128G 1 |  |
| 18 | 录像与广播设备 | 硬盘录像机 （内含4块4t企业级硬盘） | 大华 、海康、 竞业达 （硬盘参考品牌：希捷 wd 日立） | 1 |  | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持最大32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入；支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放；支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD；；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； |  |
| 19 | 校园数字广播系统 | 网络解码控制器 | 与我校现有数字广播系统兼容 | 4 |  | 参考型号与推荐品牌：南京eva D903b 惠威 天逸 ★嵌入式PC技术和DSP音频处理，具备智能电源管理功能，通过网络任意接收来自服务器的广播节目，带有远程音量调节功能 至少1个RJ45网络接口，支持TCP/IP、UDP网络协议，支持MP3/MP2音频格式，频带宽度:20Hz-20KHz，信噪比: 线路：≥ 90dB；话筒：≥88 dB，供电：AC 220V±10%,50-60Hz |  |
| 20 |  | 前置定压功放 | 南京eva 惠威 天逸 | 4 |  | ★70V/110V定压输出，额定输出功率360W LED电平指示，红灯失真指示 失真告警；短路保护，过热保护，过压保护，防大电流冲击；总音量和各通道独立音量控制，高低音控制；3路MIC输入、3路AUX输入、1路AUX输出；频率响应：80HZ-18KHZ；信噪比：话筒≥70dB，线路≥85dB；电源：AC 220V/230V 50/60HZ；输入灵敏度：线路250mV,话筒2 mV；失真度：＜1%；具有CCC认证及CB认证 |  |
| 21 |  | 定压壁挂式喇叭 | 南京eva 惠威 天逸 | 80 |  | 参考型号：惠威TW-108 喇叭口径6.5”X1，额定功率5W，最大功率 10W，输入电压 70V/100V，灵敏度 92dB，频响范围130Hz-18KHz，最大声压级 102dB |  |
| 22 |  | 线材以及安装调试等 |  | 3500米 |  |  | RVV2*1线 |

如有不清楚的地方，请与蔡兵老师联系，联系电话：13861593583。

三、其它要求

1. 我校现有一卡通系统是新开普公司的系统，一卡通延展设备投标商可以选用新开普相关设备也可以选用其他品牌设备，但必须保证与我校现有系统无缝对接，实现财务结算、补卡、各应用系统涉卡应用等日常管理和应用工作在新开普系统中实现，不需重新建立新的系统或与涉卡应用系统进行新的对接开发等。因不同厂商的设备设计原理未必完全相同或是否需要无缝对接等因素，投标人可视自身设备情况，增加其中的一卡通延展设备及附件的数量和种类，但应能充分满足招标人所需要的功能、参数及数量要求。

2. 投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标文件时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3. 售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备免费保修期为三年及以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后2个小时内响应，在24小时内解决问题。

4. 需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在签订合同后2周内将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院信息化建设与管理中心。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修       年 （不少于3年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年   月   日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

七  招标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间