淮阴工学院2019年暑期修缮项目钢木门采购及安装询价文件（二次）

项目编号：HGXJ2019004

淮阴工学院现采用公开询价方式购买一批钢木门，欢迎符合条件的供货人参与本项目的询价。现将询价具体事宜公告如下。

项目最高限价：人民币34.3万元,超过此价格者为废标。

一、询价内容

所购产品清单包括 ：钢木复合烤漆门（参考尺寸：970x2600mm，265樘，含门套、门扇；门头带通风采光窗，门高2100，通风采光窗500。注：采购人在到货后随机抽取一樘门送淮安市建筑工程质量检测中心有限公司按采购人技术参数要求检测钢板净厚度及门套板甲醛含量，费用由供货人支付，由采购人、监理、跟踪审计及供货人共同按检测机构要求封装送检，检测工作与安装工作无先后顺序，即检测送检时间不影响实际安装时间），锁具（264把），合页（每樘门3个），门吸（264个）。

说明：清单中尺寸、数量、只是暂定，具体由供货人到工地现场实测为准，报施工总包、监理、跟踪审计及采购人确认。门扇左开或右开数量以现场施工总包单位和监理签字为准。门框安装可以参照枚乘路校区竹苑5、6#学生宿舍楼或北京路校区香樟3、4#学生宿舍楼。

二、投标人资格、质量与技术要求

1.资格要求

1.1生产商或经销商或代理商（企业法人或个体工商户均可，但经销商、代理商须有生产厂商授权或相关委托证明）；

1.2供货人须具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照），营业执照中须具有与本项目直接相关的经营范围；

1.3近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在招投标活动中没有违规记录。（按附件3承诺书提供，采购人还将查证，承诺书不作为投标人免责依据）。

2.质量与技术要求

2.1要求：钢木复合烤漆门。

2.2钢板，门扇面板选用应符合国家标准，钢板净厚度不小于0.8mm规格的冷轧钢板，热转印烤漆；

2.3门扇厚度不小于45mm，填充物为实木；

2.4门套板必须为实木多层板，厚度不小于20mm，甲醛含量达到E1级；

2.5通风采光窗，玻璃采用安全玻璃，厚度6mm；

2.6线条：PVC；

2.7锁具为锌包铜，钥匙为铜（5把钥匙）；

2.8合页为304不锈钢，厚度3mm（每樘门3个）；

2.9门吸为不锈钢加厚。

2.10所有材料中有害物质限量要符合国家强制性规定。

2.11提供近三年来有资质的国家检测机构出具的所投产品的合格检测报告。

说明：（1）本次采购数量与尺寸为暂定，具体数量及尺寸以现场实际为准。钢木门供货单位负责到工地现场量尺寸，如因尺寸问题造成的一切损失由钢木门单位负责。门扇左开或右开数量以现场总承包单位和监理签字为准。

（2）所有产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

（3）质保时间：钢木门及五金件质保不少于两年。

（4）门的样式、颜色中标后由采购人与中标人商定。

三、询价文件

询价文件在淮阴工学院网站及其招投标办公室网站发布（http://www.hyit.edu.cn/index/tzgg.htm或http://zbb.hyit.edu.cn/），投标人无需提前现场报名，可直接在网站下载招标文件电子文档。

四、询价响应文件组成

1.报价单（见附件1，盖公章）：

本项目采用总承包方式，供货人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、安全、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。供货人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。采购人不接受备选的供货方案或有选择的报价。报价还包含项目实施范围内所有工作内容所必须的材料采购、加工制作、包装、运卸至总承包单位指定地点、现场搬运费、安装（3-6楼）、售后服务、检验检测费、利润、税金等所有可能发生的费用。供货人自行勘察修缮楼宇现场及周边道路。

2. 淮阴工学院钢木门供货与安装询价工期、质量投标承诺书（见附件2，盖公章）。

3.参加投标活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书（见附件3，盖公章）。

4.营业执照（复印件、盖公章）。

5.经销商、代理商须提供生产厂家授权证书或相关委托证明材料（复印件、盖公章）。

6.提供近三年来有资质的国家检测机构出具的、所投产品的合格检验报告（复印件、盖公章）。

询价响应文件一式两份（一正一副），装订密封在材料袋中，未密封的由供应商自行承担泄密责任。

五、无效响应

以下情况之一者，为无效投标：

1.供应商资格不符合的；

2.询价响应文件不齐全的；

3.工期不满足的；

4.未完全满足质量与技术要求的（允许正偏离，须经询价小组2/3以上成员认可）；

5. 询价响应文件不齐全的；

6.实质性响应不足三家的；

7.其他非实质性响应询价文件的。

六、询价响应文件递交时间

在2019年6月25日上午10:00前将报价材料交到淮安市枚乘东路1号（淮阴工学院枚乘路校区北园翔宇楼203室，招投标办公室）。联系人：陆老师，联系电话：83559815。

七、开标时间、地点

开标时间：2019年6月25日上午10:20；

开标地点：淮安市枚乘东路1号（淮阴工学院枚乘路校区北园翔宇楼203室）

八、评定办法

我校询价小组将本着公平、公正、公开原则，对有效响应询价文件要求的投标人进行评价，在满足技术要求、质保时间、供货安装时间等要求的前提下，总报价最低者中标；若最低价并列，质保时间长的为中标人；若报价和质保时间相同，则安装调试完毕时间早的为中标人；若以上都相同，则由询价小组抽签确定中标人。

九、供货、履约保证金及付款

1.供货时间:2019年7月30日之前完成门套的安装，2019年8月20日之前安装调试完毕。

2.供货地点:淮安市枚乘东路1号---淮阴工学院枚乘路校区南园兰苑1、2、3#学生宿舍楼。

3.履约保证金: 为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为1.5万元的履约保证金。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。履约保证金在项目验收合格后无息退还。

4.付款方式：本次中标单位在与我校签订合同后没有预付款，在乙方根据合同规定时间按时交货并安装调试完毕，经检测钢板净厚度及门套板甲醛含量合格，甲方将及时组织验收。验收合格后，甲方支付给乙方合同总金额的80%；决算审计报告下达后付至审计价的95%；决算价的5%，作为质保金，履行服务承诺，无质量问题，正常使用，质保期满后一次付清余款（不计息）。如有质量问题，不能及时更换或不能及时维保到位，尾款不予支付并按合同追究赔偿等责任。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督主管部门报告，依法处理。

十、本询价文件的解释权归淮阴工学院招标办。

十一、联系方式

技术联系人：赵老师，联系电话：0517-83559968；

招标办联系人：陆老师，电话：0517-83559815； 
    地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院北园翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2019年6月19日

附件1：

淮阴工学院钢木门供货与安装询价报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 名称与品牌 | 数量 | 品牌、规格 | 产地、生产厂家、生产日期 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木复合烤漆门 | 265 |  |  |  |
| 2 | 锁具 | 264 |  |  |  |
| 3 | 合页 | 792 |  |  |  |
| 4 | 门吸 | 264 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

备注：投标报价是与采购项目有关的全部费用的价格之和，包括但不限于检测送检费用，以后不得追加任何费用。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人（签章）：

联系电话：
 
日期：     年   月     日

附件2：

淮阴工学院钢木门供货与安装询价工期、质量投标承诺书

1.我公司承诺按照淮阴工学院要求在2019年       月       日之前完成门套的安装，2019年      月        日之前安装调试完毕。若不能按期完工，愿意按照合同接受淮阴工学院的处罚。

2.我公司承诺按照淮阴工学院询价文件中的质量与技术要求供货，若实际供货不满足要求，愿意按照合同接受处罚，拟提供的货物具体技术指标如下：

2.1要求：钢木复合烤漆门。

2.2钢板，门扇面板选用应符合国家标准，钢板净厚度不小于0.8mm规格的冷轧钢板，热转印烤漆；

2.3门扇厚度不小于45mm，填充物为实木；

2.4门套板必须为实木多层板，厚度不小于20mm，甲醛含量达到E1级；

2.5通风采光窗，玻璃采用安全玻璃，厚度6mm；

2.6线条：PVC；

2.7锁具为锌包铜，钥匙为铜（5把钥匙）；

2.8合页为304不锈钢3mm（每樘门3个）；

2.9门吸为不锈钢加厚。

2.10所有材料中有害物质限量要符合国家强制性规定。

3.钢板净厚度、门套板甲醛含量以淮安市建筑工程质量检测中心有限公司出具的检测报告为准。

说明：投标人可在上述要求的基础上优化配置，但不得低于要求，否则为无效响应。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人（签章）：

联系电话：
 
日期：     年   月     日

附件3：

参加投标活动前三年内在经营活动和招投标活动中

没有重大违法记录的承诺书

淮阴工学院招投标办公室：

我公司郑重声明:参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录

特此声明！

投标人:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（签章）：

日期:        年      月    日