淮阴工学院枚乘路校区

竹苑2#学生宿舍楼

修缮工程铝合金门联窗制作及安装

招标文件

项目编号：20180053

淮  阴  工  学  院

2018年4月8日

淮阴工学院因北京路校区竹苑2#学生宿舍楼修缮工程建设需要，欲订购铝合金门联窗一批，现向社会公开招标。

一、招标内容：铝合金门联窗制作及安装。

二、合同方式：固定总价合同。

三、质量标准：一次性验收合格。

四、本项目控制价57.4万元。如投标单位报价高于最高限价的，则作为无效投标处理。

五、工程量及窗户大样：

| 门窗表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 门窗代号 | 洞口尺寸 （mm） | 单樘面积 (㎡) | 拟采购数量 (樘） | 备注 |
| 竹苑2#楼 | LMC1 | 960*1800+860*2800 | 4.14 | 132 | 5Low-e+12A+5中空玻璃 |
|  | LMC2 | 960*1800+860*2800 | 4.14 | 132 | 6mm磨砂玻璃 |

注: 1.图示尺寸制作安装前应以工地实测为准，加工制作时，应按照装饰面层厚度由制作单位予以调整，考虑不同的粉刷面层或贴面厚度。具体加工尺寸及数量由中标单位到现场核查，报总包单位、监理单位及招标人确定。

2.制作安装时需按卫生间布置对称设置。

3.现场空调已安装，制作时需预留孔洞，安装时不得对空调管道造成影响。

六、技术要求及样品要求

6.1技术要求：

- 铝型材：平开门采用718系列，型材壁厚2.0mm；推拉窗采用80系列；型材壁厚1.4mm（建议使用一线品牌，并提供相关证明材料）；

- 玻璃:门窗6mm磨砂玻璃，按规范钢化处理；

- 气密性等级不应小于4级，抗风压性能不应小于4级，水密性能不应小于3级；

- 窗单块玻璃大于1.5平方米,或窗台装修面高度小于500mm应选用钢化玻璃；

- 推拉门窗扇必须安装防脱落装置；

- 颜色：电泳仿不锈钢色；

- 所有外窗（除固定窗）带不锈钢纱窗；

- 门窗玻璃的选用应遵循《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）及地方主管部门的有关规定。其他技术参数符合现行有关规定；

6.2样品小样要求：

投标人提供铝合金门窗成品小样、所使用的铝合金型材小样、玻璃小样、五金件。评标结束宣布中标候选人后，未中标的投标人即时将样品取走，否则，样品由招标人自行处理。

七、投标人资质要求

1.本项目投标公司须为独立企业法人；

2.投标人具有建筑工程施工总承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包企业二级及以上资质；

3.项目经理具有二级及以上房屋建筑工程专业建造师资格；需提供投标人2017.9.1以来，不少于三个月为项目经理缴纳的社保证明。

八、项目完成时间

2018年7月20日前完成（中标人需在此日期前完成铝合金门窗安装工作，并不得影响土建施工单位施工进度。在确定中标人后，中标人须主动与发包人、监理单位及施工单位联系，确认施工进度安排）。

九、违约

材料经检测不符合要求，一切损失由中标人承担，履约保证金不予以退还。因中标人原因拖延项目工期，每拖延一天罚款1000元，罚金从履约保证金中扣除，不足部分从工程款中扣除。

十、招标文件

投标人可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或

http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：300元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

十一、投标保证金

投标保证金金额为1.1万元元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在项目竣工验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件五）。

投标人凭资料费发票及投标保证金收据递交投标文件及样品小样。

投标保证金的退还：未中标单位的投标保证金在定标后两周内无息退还； 中标单位的投标保证金在签订合同后转为履约保证金。

履约保证金有关规定：

1．中标单位的投标保证金在发出中标通知书后转为履约保证金；

2．缴纳收据：中标人在签订合同前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号，北园翔宇楼1楼）将原投标保证金缴纳收据换为履约保证金缴纳收据。

3．退还：

若中标人自动放弃中标或签订施工合同后不能履行合同，则招标人不退还中标人的投标保证金和履约保证金；招标人将在工程竣工验收一次性合格，中标人提交完整的竣工资料并将工程交付后一月内，无息退还中标人履约保证金。

投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

1.投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2.中标单位无正当理由拒绝签订合同。

十二、投标

1.投标文件递交时间：2018年5月2日8：30—10:00；

2.投标地点：淮阴工学院招标办。（淮安市枚乘东路1号，翔宇楼203室）；

3.其他：各投标人请于规定投标时间内，将投标文件（要求标书正本一份，副本五份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、项目编号、投标单位、联系电话、联系人、传真、电子邮箱）封口，并在封口处盖上单位公章后，凭我校财务处开具的投标保证金收据回执联及资料费发票递交至淮阴工学院招标办，送往其它部门无效。

4投标文件组成

4.1投标函（见附件一）;

4.2法定代表人资格证明（见附件二）；

4.3法定代表人授权书（见附件三）;

4.4铝合金门联窗制作及安装投标报价表（见附件四）;

投标商应在投标报价表中写明全费用综合单价和总价，铝型材的品牌、玻璃原片生产厂家、详细参数。投标报价应包括招标范围内所有工作内容所必须的材料采购、产品的生产、包装、运输、装卸、加工、安装（楼层1-6楼）、安全、保修、检测（三性试验检测、型材检测，送检、检测等相关费用由中标人承担）、税金、售后服务等一切费用；

4.5企业法人营业执照、税务登记证、企业资质证书、安全生产许可证；项目经理建造师资格证书、B证及社保证明（复印件，加盖单位公章，原件备查）；

4.6企业简介（包括但不限于企业规模、经营状况、执行合同能力）、工期及质量保证措施、质保期服务承诺。

4.7 2016年1月1日以来签订实施的类似工程业绩（提供项目一览表，合同复印件，原件备查）

4.8 评分标准所需的相关材料及投标人认为需要的其他材料。

5.投标报价：

5.1投标人应按招标文件、现场情况及技术标准确定价格。

5.2本次招标数量为初定数量，具体数量以竣工决算数量为准。

5.3如招标人对产品的质量有疑议，可委托技术质量监督部门检测试验，如检验合格，检验费用由招标人支付；如不合格，费用由中标人支付，并承担相应的违约责任，并承担由此给招标人造成的一切直接及间接损失。

5.4因履约过程中市场行情变化而导致产品价格波动，以及其他因投标人原因造成的价格波动时，合同价格均不予调整。

5.5从投标开始到合同履行止所发生的一切费用；还包括投标人认为必需的其他费用。

十三、无效的投标

1.超时送达；

2.投标文件未密封；

3.投标文件未按规定加盖本单位印章；

4.在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5.开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

6.其它不符合招标文件要求的投标。

十四、现场踏勘

方式：投标人自行踏勘。

地点：淮阴工学院北京路校区香樟苑5#学生宿舍楼。

费用：由投标人承担。

十五、开标

时间：2018年5月3日8:30。

地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

开标会议按本文件规定时间、地点举行，由招标人主持，邀请所有投标人参加，当众启封投标文件，公布投标内容，若投标不足三家或实质性响应不足三家，招标人有权宣布流标或采用其他方式确定供应商。

十六、评标办法：综合评标法。

某投标人评分值＝商务标评标值＋技术标评标值＋单位实力评标值。

（1）商务标计算评标值（满分80分）：

以有效投标文件的投标价算术平均值为 A；

3家≤有效投标文件数≤7 家时，取算术平均值为 A；

7家＜有效投标文件数时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A。

评标基准价 =A×K值。

K值范围为 95%、96%、97%、98%，开标现场随机抽取，当场确定。

投标价等于评标基准价的得80分。投标报价高于评标基准价时，每增加1%扣1分；投标报价低于评标基准价时，每减少1%扣0.5分；不足1%部分，按插入法计算，保留两位小数。

(2)技术标计算评标值（满分10分）：

由评委根据各投标人所报成品小样、材料小样质量进行评价。未提供样品的投标人作废标处理。

A.铝合金门窗成品小样（3分）：主要考察工艺、外观，优秀3分，良好2分，一般1分；

B.铝型材质量（5分）：考察品牌、材料小样质量，优秀5分，良好3分，一般1分；

C.玻璃质量（2分）：考察品牌、材料小样质量，优秀2分，良好1.5分，一般1分。

（3）单位实力评标值（满分10分）

评委主要对企业信誉、企业资质、企业业绩、服务承诺等进行综合评定。以上材料复印件须加盖企业公章，原件备查。评分标准如下：

A. 各投标人企业信誉：2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。

B．企业资质：2分

建筑工程施工总承包二级以上资质或建筑装饰装修工程专业承包企业二级以上资质2分。

建筑工程施工总承包二级资质或建筑装饰装修工程专业承包企业二级资质1分。

C.企业业绩：6分

2016年1月1日以来签订实施的铝合金门窗项目：每份合同30万元以上可得1分（可以是独立的铝合金门窗项目；或工程中含有铝合金门窗内容，明确铝合金门窗部分30万元以上，且明确为投标人自己负责实施的项目），最高得6分。

（4）确定中标候选人：评标专家组根据得分高低依次排出第一、第二和第三名中标候选人。排名第一中标候选人为中标人。

（5）评标结果的公布：招标人将在评标结束在学校网站上公示评标结果。

十七、付款方式

本次中标单位在与我校签订合同后没有预付款。经竣工验收合格，付合同价的70%；决算审计后付至决算审计价的90%，决算审计价的10%作为质保金，竣工验收合格一年后无质量问题一次付清余款。

十八、其他

1.投标商一旦来我校投标即表示投标商完全同意并理解本标书内容；

2.投标文件一律不退，请投标商自留底稿；

3.经本校研究确定中标单位后，评标结果我校将会在网站上第一时间公布，请注意及时查询，无需电话询问开标与否。

4.投标商向淮阴工学院提交标书，即表明响应我校招标文件中的各项规定；

5.资质证书如有伪造、借用等情形的，投标保证金不退，并作为废标处理，以后也不得再参与我校的投标。

6.接到中标通知后中标单位必须在三个工作日内前来我校签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将其视作该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标信誉保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。

7.投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括但不限于投标书的编制、送标书及样品等费用；各投标单位无任何补偿费用。中标单位样品小样在竣工验收前需存放于我校基建处。

8.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担，投标（履约）保证金将不予退还。

9.本次招标工作接受我校监察处监督，各投标商如对我校招标工作的公正性有所怀疑，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156。

10.本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

十九、本标书的解释权归淮阴工学院。

技术咨询联系人：何老师，联系电话：0517-83559668，13196988833；

联系地址：淮安市北京北路89号，淮阴工学院勤德楼114室。

招标办联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815，83559069；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年4月8日

附件一：

投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件二：

法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件三：

法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

附件四：

铝合金门联窗制作及安装投标表

| 编号 | 玻璃原片生产厂家、产地 | 铝型材品牌 | 参数（规格型号等） | 工程量（㎡） | 全费用综合单价（元/㎡） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总价：小写：￥

大写：

生产期：                日历天

安装期：                日历天

我司保证于2018年         月          日前完成本项目铝合金门联窗安装工作，否则一切损失由我司承担。

投标人（盖公章）：

附件五：

淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年  月  日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

附件六：

投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容            全部投标

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间